Студент 4-ИАИТ-103 Салюков Е.А.

Руководитель Забержинский Б.Э.

Тема дипломной работы:

«Разработка аппаратно-программного обеспечения для диагностики неисправности элементов компьютерного оборудования»

Выбор программных средств для разработки

В процессе создания аппаратно-программного комплекса для интеллектуальной диагностики компьютерного оборудования требуется тщательный подбор программных средств, обеспечивающих реализацию как встроенного программного обеспечения, так и облачной части системы. Такой выбор определяется спецификой проекта: необходимость извлечения POST-кодов, организация интернет‑подключения, взаимодействие с языковой моделью, обработка данных и последующая визуализация результатов пользователю. 

Первым компонентом, требующим выбора программной среды, является микроконтроллерная платформа ESP8266, используемая для получения POST‑кодов. Для разработки прошивки целесообразно использовать Arduino IDE. Это решение обусловлено широким распространением среды, поддержкой большого количества микроконтроллеров, обширной экосистемой библиотек и простотой интеграции сетевых функций. Arduino IDE предоставляет высокий уровень абстракции для GPIO‑управления, работы с Wi‑Fi‑модулями, выполнения HTTP‑запросов и организации обмена данными с сервером. Благодаря встроенной системе менеджмента библиотек разработчику доступны готовые решения для работы с протоколом HTTPS, обработки ошибок соединения и управления периферией, что значительно ускоряет процесс создания прошивки.

Для реализации защищённого сетевого взаимодействия в прошивке используются библиотеки ESP8266WiFi и ESP8266HTTPClient. Первая отвечает за подключение к беспроводной сети, управление параметрами Wi‑Fi и контроль уровня сигнала. Вторая обеспечивает возможность формирования HTTP‑запросов, передачи POST‑кодов на сервер, обработки ответов и контроля ошибок. Использование HTTPS позволяет обеспечить целостность и конфиденциальность диагностической информации. Поддержка TLS реализована средствами ESP8266, что упрощает интеграцию и позволяет использовать защищённые каналы связи без необходимости установки сложных внешних библиотек.

Для реализации интеллектуальной части системы используется языковая модель, обеспечивающая автоматическую расшифровку POST‑кодов и формирование объяснений в понятном человеку виде. В отличие от традиционных подходов, основанных на статических таблицах BIOS‑кодов, LLM‑модель способна генерировать более подробные описания неисправностей, анализировать контекст и давать рекомендации по устранению проблемы. Взаимодействие с моделью осуществляется через HTTP‑API, что делает систему гибкой и расширяемой: логика интерпретации может обновляться без перепрошивки устройства.

Для тестирования серверной части и отладки API‑взаимодействия используется инструмент Postman. Он позволяет эмулировать запросы, отправляемые микроконтроллером, проверять корректность передачи параметров, валидировать ответы и анализировать задержки. Это упрощает процесс создания сервера и сокращает время на выявление ошибок, не требуя загрузки прошивки на устройство после каждого изменения.

Для хранения данных диагностических сессий и логов работы системы может использоваться локальная или серверная база данных. Если прототип предполагает минимальную инфраструктуру, возможно использование SQLite или JSON‑хранилища. При дальнейшей модернизации проекта возможен переход на PostgreSQL, обеспечивающий высокую надёжность, масштабируемость и поддержку сложных запросов. Серверное хранилище позволит аккумулировать данные о распространённых ошибках и формировать статистику неисправностей, что может быть полезно сервисным центрам.

Для визуализации данных создаётся веб‑интерфейс, предоставляющий доступ к диагностическим результатам. Использование HTML, CSS и JavaScript позволяет обеспечить кроссплатформенность и возможность доступа к интерфейсу как с ПК, так и с мобильных устройств. При необходимости интерфейс может быть дополнен графиками, таблицами и системой логирования. Простота разработки и низкий порог входа делают веб‑технологии оптимальным выбором для данного проекта.

Выбор перечисленных программных средств обеспечивает оптимальный баланс между удобством разработки, стабильностью работы и возможностью дальнейшего расширения проекта. Arduino IDE упрощает создание встроенного ПО, Wi‑Fi‑библиотеки обеспечивают надёжное сетевое взаимодействие, языковая модель предоставляет интеллектуальные функции обработки, а веб‑технологии позволяют реализовать удобный пользовательский интерфейс. Таким образом, сформированная программная среда создаёт прочную основу для разработки интеллектуальной POST‑карты, способной повысить качество и скорость диагностики компьютерного оборудования в сервисных центрах и лабораториях.