Студент 4-ИАИТ-103 Салюков Е.А.

Руководитель Забержинский Б.Э.

Тема дипломной работы:

«Разработка аппаратно-программного обеспечения для диагностики неисправности элементов компьютерного оборудования»

Обзор существующих аналогов

Для диагностики аппаратных неисправностей компьютерных систем на этапе начальной загрузки традиционно применяются различные аппаратные и программные средства. Рассмотрим наиболее распространённые аналоги, их особенности, преимущества и недостатки.

- Классические POST-карты (2-4-значный HEX-дисплей)

Описание:

Стандартные PCI/PCI-E POST-карты, отображающие шестнадцатеричные коды, полученные от BIOS/UEFI. Используются сервисными инженерами при первичной диагностике материнских плат.

Преимущества:

• низкая стоимость;

• простота конструкции и надёжность;

• мгновенный вывод POST-кодов;

• нет зависимости от операционной системы.

Недостатки:

• полное отсутствие расшифровки кодов;

• необходимость поиска информации вручную в документации производителя;

• отсутствие единого стандарта POST-кодов, что приводит к ошибкам интерпретации;

• не предоставляет возможных причин ошибок;

• не даёт рекомендаций по устранению неисправности;

• отсутствует связь с интернетом и автоматизация анализа.

- Программные системы диагностики (AIDA64, HWiNFO, OCCT, фирменные утилиты производителей)

Описание:

ПО для мониторинга оборудования, проверки состояния модулей и анализа ошибок. Применимо только после загрузки операционной системы.

Преимущества:

• удобный графический интерфейс;

• подробная информация о температуре, напряжениях, сенсорах;

• логирование и стресс-тестирование;

• поддержка большого количества устройств.

Недостатки:

• неприменимы до завершения POST-этапа — если компьютер не запускается, использовать их невозможно;

• не диагностируют ошибки BIOS/UEFI;

• требуют рабочего ОС-окружения и драйверов;

• не используются в сервисном ремонте материнских плат.

- Фирменные диагностические решения производителей серверов (HP iLO, Dell iDRAC, Lenovo XClarity)

Описание:

Интеллектуальные удалённые модули управления серверным оборудованием, которые могут показывать коды ошибок и лог событий.

Преимущества:

• предоставляют расширенные диагностические сведения;

• есть встроенная расшифровка кодов;

• позволяют выполнять удалённую диагностику;

• интеграция с системами мониторинга.

Недостатки:

• крайне высокая стоимость;

• применимы только в серверном сегменте;

• недоступны для обычных ПК и материнских плат;

• закрытая архитектура, отсутствие возможности доработки;

• ориентированы на корпоративный сектор.

- POST-карты с цифровым интерфейсом и Bluetooth/Wi-Fi (редкие китайские модели)

Описание:

Иногда встречаются POST-карты с минимальными сетевыми функциями — например, вывод POST-кодов в мобильное приложение.

Преимущества:

• возможность просмотра кодов с телефона;

• удобнее стандартных карт, если компьютер труднодоступен.

Недостатки:

• всё равно выводят только HEX-коды без расшифровки;

• приложения часто низкого качества или нестабильны;

• отсутствуют рекомендации и анализ неисправностей;

• нет использования ИИ или интеллектуальных подсказок.

Анализ аналогов показывает, что современные аппаратные средства диагностики ограничиваются простым отображением POST-кодов без их интерпретации. Большинство решений не предоставляет подробных описаний ошибок, не объясняет возможные причины неисправности и не предлагает шаги для её устранения. Программные диагностические системы недоступны в ситуациях, когда компьютер не загружается, а корпоративные решения слишком дорогие и привязаны к конкретным производителям. На рынке отсутствуют универсальные интеллектуальные POST-карты, способные автоматически анализировать коды и предоставлять информацию в понятном человеку виде.

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ РАЗРАБОТАННОГО РЕШЕНИЯ

Разрабатываемое устройство представляет собой интеллектуализированную POST-карту нового поколения, объединяющую классическую аппаратную диагностику с современными методами искусственного интеллекта. В отличие от стандартных POST-карт, которые показывают лишь шестнадцатеричный код ошибки, предлагаемый комплекс автоматически расшифровывает код, формирует подробное объяснение и предоставляет пользователю удобное текстовое описание причины неисправности.

Ключевые преимущества разработанного решения:

• автоматическая расшифровка POST-кодов с использованием LLM;

• единый понятный человеку формат вывода вместо HEX-значений;

• объяснение возможных причин неисправности;

• возможность давать рекомендации по устранению проблемы;

• интеграция ESP8266 для передачи кодов в интеллектуальную систему;

• универсальность - подходит для большинства материнских плат;

• способность работать даже если компьютер не загружается;

• расширяемость и возможность обновления базы знаний.

Относительное превосходство над аналогами заключается в том, что устройство не просто показывает код, а интерпретирует его, превращая уровень отображения данных в уровень анализа и подсказок. Это резко сокращает время диагностики, делает процесс доступным для менее опытных специалистов и повышает эффективность работы сервисных центров.